Dokumentace – protokol

|  |  | FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA FYZIKY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY |  |  |  |  |
| Jméno Savva Popov |  |  |  | Datum měření |
| Semestr Zimní |  |  | Ročník 26/27 | Datum odevzdání |
| Studijní skupina 15 |  |  | Laboratorní skupina L | Klasifikace |
| Číslo úlohy 00 | Název úlohy Měření rozměrů, určení objemu a experimentální odhad čísla π |  |  |  |

POČET STRAN: 3

1. Úkol měření

- Určit objem kvádru z opakovaně měřených rozměrů.

- Experimentálně odhadnout hodnotu Ludolfova čísla a porovnat ji se skutečnou hodnotou.

2. Seznam použitých přístrojů

- Posuvné měřítko (posuvka)

- Mikrometr

- Krejčovský metr (odhad čísla π)

3. Postup měření

Každý rozměr kvádru (x, y, h) byl změřen desetkrát posuvkou na různých místech tělesa; výška h byla navíc desetkrát změřena mikrometrem (hₘ). Pro každý rozměr byl vypočten aritmetický průměr a z průměrů objem kvádru [1].

4. Tabulky naměřených hodnot, zpracování

Tabulka č.1 – Rozměry kvádru (x, y, h – posuvka; hₘ – mikrometr); s = směrodatná odchylka průměru

| i | x [mm] | y [mm] | h [mm] | hm [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30,0 | 32,7 | 19,0 | 19,05 |
| 2 | 30,0 | 32,6 | 19,3 | 19,10 |
| 3 | 30,1 | 32,8 | 19,0 | 19,15 |
| 4 | 30,0 | 32,5 | 19,2 | 19,45 |
| 5 | 30,1 | 32,7 | 19,3 | 19,47 |
| 6 | 30,1 | 32,4 | 19,1 | 19,10 |
| 7 | 30,0 | 32,4 | 19,6 | 19,25 |
| 8 | 30,0 | 32,5 | 19,7 | 19,70 |
| 9 | 30,0 | 32,7 | 19,7 | 19,45 |
| 10 | 30,0 | 32,8 | 19,2 | 19,55 |
| průměr | 30,030 | 32,610 | 19,310 | 19,327 |
| sx̄ | 0,015 | 0,048 | 0,085 | 0,071 |

Výpočet objemu

x̄ = (1/N)·Σxi     [1]

V = x̄·ȳ·h̄m = 30,030 · 32,610 · 19,327 mm³ = 18927 mm³     [1]

Pro výšku je použita hodnota z mikrometru, který měří přesněji (na 0,01 mm). S výškou z posuvky by vyšlo V = 18910 mm³, tj. rozdíl −0,09 %.

Nejistota: nejistota každého průměru je jeho směrodatná odchylka sx̄ = s/√N (N = 10). Pro součin se relativní nejistoty sčítají kvadraticky [2]: ΔV/V = √[(sx̄/x̄)² + (sȳ/ȳ)² + (sh̄/h̄m)²] = 0,40 %, tj. ΔV = 76 mm³.

Výsledek:  V = (18,93 ± 0,08) cm³

5. Experimentální odhad čísla π

Měření obvodu a průměru kruhového objektu zatím není k dispozici; výpočet πexp = ō / d̄ [1] bude doplněn: [doplnit]

6. Zhodnocení výsledku měření

Objem kvádru je V = (18,93 ± 0,08) cm³, relativní nejistota 0,4 %. Nejvíce k ní přispívá výška (sh̄ = 0,07 mm), jejíž hodnoty se mezi místy měření liší až o 0,65 mm; kvádr tedy pravděpodobně nemá dokonale rovnoběžné stěny. Délka x je nejstálejší (rozptyl jen 0,1 mm). Výška měřená posuvkou a mikrometrem se v průměru shoduje (19,31 mm a 19,33 mm); jednotlivé dvojice se liší až o 0,35 mm, nejspíš proto, že se neměřilo vždy na stejném místě.

Odhad čísla π bude doplněn po dodání naměřených hodnot.

7. Seznam použité literatury

[1] Zadání laboratorní úlohy „Měření rozměrů, určení objemu a experimentální odhad čísla π“, Katedra fyziky FEL ČVUT v Praze.

[2] M. Červenka: Měření, chyby, nejistoty, přesnost čísel, metoda nejmenších čtverců – stručný studijní text pro základní kurz fyziky v prvním semestru, online: https://planck.fel.cvut.cz.