Dokumentace – protokol

Savva Popov

|  |  | FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA FYZIKY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY |  |  |  |  |
| Jméno Savva Popov |  |  |  | Datum měření 8. 10. 2026 |
| Semestr Zimní |  |  | Ročník 26/27 | Datum odevzdání 23.10.2026 |
| Studijní skupina 15 |  |  | Laboratorní skupina L | Klasifikace |
| Číslo úlohy 01 | Název úlohy Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem |  |  |  |

POČET STRAN: 5

1. Úkol měření

- Určit velikost tíhového zrychlení g pro Prahu reverzním kyvadlem.

- Provést korekci doby kyvu τ0 na amplitudu rozkyvu podle vztahu (1.18) a porovnat korigovanou hodnotu s naměřenou.

- Vypracovat graf závislosti τ0d a τ0h na poloze čočky.

2. Seznam použitých přístrojů

- Reverzní kyvadlo se dvěma břity a posuvnou čočkou (stoupání závitu 1 mm), pracoviště č. 2

- Čítač kyvů se světelnou závorou

3. Postup měření

Kyvadlo bylo zavěšeno s čočkou dole v nejmenší vzdálenosti od břitu, vychýleno k levému dorazu a puštěno. Po vynulování čítače byla odečtena doba kyvu určená ze 100 kyvů τ0d. Poté bylo kyvadlo zavěšeno na druhý břit (čočka nahoře) a stejně byla změřena τ0h. Čočka byla posouvána po jedné otáčce (1 mm), dokud se závislosti τ0d a τ0h na poloze čočky neprotnuly; okolí průsečíku bylo zjemněno měřením v polohách 5,5; 5,3 a 5,1 otáčky. Nakonec byla změřena doba kyvu z 500 kyvů podle obou os a z jejich průměru a redukované délky L bylo vypočteno tíhové zrychlení.

4. Tabulky naměřených hodnot, zpracování

Tabulka č.1 – Doby kyvu v závislosti na poloze čočky (index d – čočka dole, h – čočka nahoře)

| Poloha čočky [otáčky = mm] | τ0d ze 100 kyvů [s] | τ0h ze 100 kyvů [s] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,77190 | 0,76458 |
| 1 | 0,77212 | 0,76514 |
| 2 | 0,77267 | 0,76745 |
| 3 | 0,77321 | 0,76973 |
| 4 | 0,77382 | 0,77237 |
| 5 | 0,77420 | 0,77403 |
| 5,1 | 0,77425 | 0,77437 |
| 5,3 | 0,77437 | 0,77489 |
| 5,5 | 0,77434 | 0,77428 |

Tabulka č.2 – Měření z 500 kyvů a použité konstanty

| Veličina | Hodnota | Pozn. |
| --- | --- | --- |
| τ0d (500 kyvů) | 0,774076 s | naměřeno |
| τ0h (500 kyvů) | 0,774214 s | naměřeno |
| τ̄0 | 0,774145 s | průměr |
| L (vzdálenost břitů) | 0,595 m | ze záznamu |
| gpm | 9,81373 m·s⁻² | tab. hodnota pracoviště |
| gn | 9,81040 m·s⁻² | normální g pro Prahu [1] |

Výpočet tíhového zrychlení

τ̄0 = (τ0d + τ0h)/2 = (0,774076 + 0,774214)/2 s = 0,774145 s

g = π2L / τ̄02 = π2 · 0,595 / 0,7741452 m·s⁻² = 9,79878 m·s⁻²

Nejistota

Čítač měří čas s přesností ±1 ms, na 500 kyvů tedy Δτc = 0,001/500 s = 2·10⁻⁶ s a Δgc = 2g·Δτc/τ̄0 = 0,00005 m·s⁻². Větší vliv má neshoda dob kyvu podle obou os: Δτs = |τ0h − τ0d|/2 = 6,9·10⁻⁵ s, tj. Δgs = 0,0017 m·s⁻². Celkem Δg = √(Δgc² + Δgs²) ≈ 0,0017 m·s⁻². Nejistota délky L nebyla v záznamu uvedena, proto není zahrnuta.

Výsledek:  g = (9,799 ± 0,002) m·s⁻²

Porovnání s tabulkovými hodnotami

- g − gn = 9,79878 − 9,81040 = −0,01162 m·s⁻²  (−0,12 %)

- g − gpm = 9,79878 − 9,81373 = −0,01495 m·s⁻²  (−0,15 %)

Korekce doby kyvu na amplitudu (vztah 1.18)

τ0 ≈ τφm / [1 + ¼ sin²(φm/2)]

Amplituda rozkyvu φm nebyla během měření zaznamenána, korekci proto nelze vyčíslit: φm = [doplnit], τ0,kor = [doplnit] s, gkor = π²L/τ0,kor² = [doplnit] m·s⁻². Korekce dobu kyvu zkracuje, korigované g proto vyjde vyšší než naměřené.

Průsečík závislostí

Lineární interpolací mezi polohami 5 a 5,1 otáčky se závislosti τ0d a τ0h protínají přibližně v poloze 5,06 otáčky (mm) při τ0 ≈ 0,77423 s.

5. Graf(y)

Obrázek č.1 – Závislost doby kyvu τ0d a τ0h na poloze čočky; b) detail okolí průsečíku

6. Zhodnocení výsledku měření

Tíhové zrychlení určené reverzním kyvadlem g = (9,799 ± 0,002) m·s⁻² je o 0,012 m·s⁻² (0,12 %) nižší než normální tíhové zrychlení pro Prahu 9,81040 m·s⁻² a o 0,015 m·s⁻² (0,15 %) nižší než tabulková hodnota pracoviště 9,81373 m·s⁻². Shoda je na úrovni desetin procenta.

Odchylka je větší než vypočtená nejistota, takže ji nevysvětluje přesnost čítače ani rozdíl dob kyvu podle obou os. Pravděpodobnými příčinami jsou vlivy, které ve výpočtu nejsou zahrnuty: chybějící korekce na amplitudu rozkyvu (naměřená doba kyvu je delší než u harmonického kyvadla, korekce by g zvýšila), nejistota redukované délky L (zapsána s rozlišením 1 mm; ΔL = 1 mm odpovídá Δg ≈ 0,016 m·s⁻²) a nepřesné nastavení čočky do průsečíku (doby kyvu z 500 kyvů se podle obou os liší o 0,14 ms).

Závislosti τ0d a τ0h na poloze čočky se protínají přibližně v poloze 5,06 otáčky; v okolí průsečíku je průběh τ0h nemonotónní (maximum při 5,3 otáčky), což ukazuje na citlivost měření na přesné nastavení čočky a na rozptyl jednotlivých měření.

7. Seznam použité literatury

[1] Návod k laboratorní úloze „Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem“, Katedra fyziky FEL ČVUT v Praze.

8. Kopie záznamu s naměřenými hodnotami

Obrázek č.2 – Kopie záznamu z měření (8. 10. 2026, pracoviště 2)